Después de terminar la instalación del servidor procedo a instalar todos los servicios (menos Correo y LDAP, correo lo instalare después de configurar los servicios anteriores)

Instalación de los servicios

DHCP

DNS

WEB

FTP

Después de instalar los servicios pongo la maquina en red interna, modifico la configuración del archivo que esta en netplan y empiezo a configurar los servicios uno a uno

Configuración de red

Configuración de los servicios:

DHCP

DNS

Web

FTP

Correo

Pongo la máquina en NAT y cambio la configuración del archivo que esta en Netplan, para poder instalar los paquetes necesarios del servicio de correo

Comprobamos o cambiamos el nombre del servidor con el comando hostname, debe ser nuestro nombre de dominio

Instalamos Postfix

Después de terminar la instalación, debemos configurar Postfix, para ello vamos al archivo “/etc/Postfix/main.cf”, debemos modificar este archivo, debemos asegurarnos que en la línea mydestination, esta nuestro dominio y en la línea mynetworks, deberemos indicar nuestra dirección de red añadiendo 2 líneas adicionales, “home_mailbox = Maildir/” y “mailbox_command = ”

Ahora instalamos Dovecot

Modificamos el archivo “/etc/Dovecot/conf.d/10-auth.conf” y modificamos la siguiente línea cambiando el “yes” por “no”

Ahora debemos modificar el archivo “/etc/dovecot/conf-d/10-mail.conf”, este archivo debemos modificarlo ya que previamente modificamos la ubicación del maildir, asi que descomentamos la línea en verde y comentamos la línea en rojo

Ahora deberemos configurar el DNS para especificar el intercambiador de correo y configurar las direcciones smtp y pop3 para que los clientes puedan resolver correctamente

Empezamos modificando la zona directa

Añadimos:

- pop3	IN	CNAME		“IP del servidor”

- smtp	IN	CNAME		“IP del servidor”

- “dominio”	IN	MX	correo.”dominio”

Reiniciamos el servicio DNS y comprobamos desde el cliente que los host y el intercambiador de correo resuelven bien

Instalamos dovecot-imapd

Ahora simplemente iniciamos sesión en Thunderbird desde el cliente y probamos a enviar un correo a otro usuario

Prueba de mensaje

Recibido desde el destinatario